IP-k

Distro+access 172.16.0.0/12 felbontva

9x512 diak

9x256 guest

9x64 mgmt+native

9x32 tanar

1x32 GH

Diak vlan

info kar foepulet diak 172.16.0.0-172.16.1.255/23 – 2026:1:1:1::/64

info kar foepulet 1. emelet diak 172.16.2.0-172.16.3.255/23 2026:1:1:2::/64

info kar mellekepulet diak 172.16.4.0-172.16.5.255/23 2026:1:1:3::/64

mernoki kar foepulet diak 172.16.6.0-172.16.7.255/23 2026:1:1:4::/64

mernoki kar foepulet 1. emelet diak 172.16.8.0-172.16.9.255/23

2026:1:1:5::/64

mernoki kar mellekepulet diak 172.16.10.0-172.16.11.255/23

2026:1:1:6::/64

gazdasagi kar foepulet diak 172.16.12.0-172.16.13.255/23

2026:1:1:7::/64

gazdasagi kar foepulet 1. emelet diak 172.16.14.0-172.16.15.255/23

2026:1:1:8::/64

gazdasagi kar mellekepulet diak 172.16.16.0-172.16.17.255/23

2026:1:1:9::/64

Guest vlan

info kar foepulet guest 172.16.17.0-172.16.17.255/24

2026:1:1:a::/64

info kar foepulet 1. emelet guest 172.16.18.0-172.16.18.255/24

2026:1:1:b::/64

info kar mellekepulet guest 172.16.19.0-172.16.20.255/24

2026:1:1:c::/64

mernoki kar foepulet guest 172.16.21.0-172.16.21.255/24

2026:1:1:d::/64

mernoki kar foepulet 1. emelet guest 172.16.22.0-172.16.22.255/24

2026:1:1:e::/64

mernoki kar mellekepulet guest 172.16.23.0-172.16.23.255/24

2026:1:1:f::/64

gazdasagi kar foepulet guest 172.16.24.0-172.16.24.255/24

2026:1:1:10::/64

gazdasagi kar foepulet 1. emelet guest 172.16.25.0-172.16.25.255/24

2026:1:1:11::/64

gazdasagi kar mellekepulet guest 172.16.26.0-172.16.26.255/24

2026:1:1:12::/64

Management vlan

info kar foepulet mgmt 172.16.27.0-172.16.27.63/26

2026:1:1:13::/64

info kar foepulet 1. emelet mgmt 172.16.27.64-172.16.27.127/26

2026:1:1:14::/64

info kar mellekepulet mgmt 172.16.27.128-172.16.27.191/26

2026:1:1:15::/64

mernoki kar foepulet mgmt 172.16.27.192-172.16.27.255/26

2026:1:1:16::/64

mernoki kar foepulet 1. emelet mgmt 172.16.28.0-172.16.28.63/26

2026:1:1:17::/64

mernoki kar mellekepulet mgmt 172.16.28.64-172.16.28.127/26

2026:1:1:18::/64

gazdasagi kar foepulet mgmt 172.16.28.128-172.16.28.191/26

2026:1:1:19::/64

gazdasagi kar foepulet 1. emelet mgmt 172.16.28.192-172.16.28.255/26

2026:1:1:1a::/64

gazdasagi kar mellekepulet mgmt 172.16.29.0-172.16.29.63/26

2026:1:1:1b::/64

Tanar vlan

info kar foepulet tanar 172.16.29.64-172.16.29.95/27

2026:1:1:1c::/64

info kar foepulet 1. emelet tanar 172.16.29.96-172.16.29.127/27

2026:1:1:1d::/64

info kar mellekepulet tanar 172.16.29.128-172.16.29.159/27

2026:1:1:1e::/64

mernoki kar foepulet tanar 172.16.29.160-172.16.29.191/27

2026:1:1:1f::/64

mernoki kar foepulet 1. emelet tanar 172.16.29.192-172.16.29.223/27

2026:1:1:20::/64

mernoki kar mellekepulet tanar 172.16.29.224-172.16.29.255/27

2026:1:1:21::/64

gazdasagi kar foepulet tanar 172.16.28.128-172.16.28.191/27

2026:1:1:22::/64

gazdasagi kar foepulet 1. emelet tanar 172.16.28.192-172.16.28.255/27

2026:1:1:23::/64

gazdasagi kar mellekepulet tanar 172.16.29.0-172.16.29.63/27

2026:1:1:24::/64

gazdasagi hivatal vlan

info kar elso emelet – 172.16.29.64-172.16.29.95/27

2026:1:1:25::/64

10.0.0.0/8 felosztva – ppp

2026:cafe:1::1-2/64

10.0.0.0-10.0.0.3/30 – core1 - info foepulet1

2026:cafe:2::1-2/64

10.0.0.4-10.0.0.7/30 – core1 - info foepulet2

2026:cafe:3::1-2/64

10.0.0.8-10.0.0.11/30 – core2 - info foepulet1

2026:cafe:4::1-2/64

10.0.0.12-10.0.0.15/30 – core2 - info foepulet2

2026:cafe:4::1-2/64

10.0.0.16-10.0.0.19/30 – info foepulet1-emelet1

2026:cafe:5::1-2/64

10.0.0.20-10.0.0.23/30 – info foepulet1-emelet2

2026:cafe:6::1-2/64

10.0.0.24-10.0.0.27/30 – info foepulet2-emelet1

2026:cafe:7::1-2/64

10.0.0.28-10.0.0.31/30 – info foepulet2-emelet2

2026:cafe:8::1-2/64

10.0.0.32-10.0.0.35/30 – info foepulet1-mellek1

2026:cafe:9::1-2/64

10.0.0.36-10.0.0.39/30 – info foepulet1-mellek2

2026:cafe:a::1-2/64

10.0.0.40-10.0.0.43/30 – info foepulet2-mellek1

2026:cafe:b::1-2/64

10.0.0.44-10.0.0.47/30 – info foepulet2-mellek2

2026:cafe:c::1-2/64

10.0.0.48-10.0.0.51/30 – info foepulet1-foepulet2

2026:cafe:d::1-2/64

10.0.0.52-10.0.0.55/30 – core1 - mernok foepulet1

2026:cafe:e::1-2/64

10.0.0.56-10.0.0.59/30 – core1 - mernok foepulet2

2026:cafe:f::1-2/64

10.0.0.60-10.0.0.63/30 – core2 - mernok foepulet1

2026:cafe:10::1-2/64

10.0.0.64-10.0.0.67/30 – core2 - mernok foepulet2

2026:cafe:11::1-2/64

10.0.0.68-10.0.0.71/30 – mernok foepulet1- emelet1

2026:cafe:12::1-2/64

10.0.0.72-10.0.0.75/30 – mernok foepulet1-emelet2

2026:cafe:13::1-2/64

10.0.0.76-10.0.0.79/30 – mernok foepulet2-emelet1

2026:cafe:14::1-2/64

10.0.0.80-10.0.0.83/30 – mernok foepulet2-emelet2

2026:cafe:15::1-2/64

10.0.0.84-10.0.0.87/30 – mernok foepulet1-mellek1

2026:cafe:16::1-2/64

10.0.0.88-10.0.0.91/30 – mernok foepulet1-mellek2

2026:cafe:17::1-2/64

10.0.0.92-10.0.0.95/30 – mernok foepulet2-mellek1

2026:cafe:18::1-2/64

10.0.0.96-10.0.0.99/30 – mernok foepulet2-mellek2

2026:cafe:19::1-2/64

10.0.0.100-10.0.0.103/30 – mernok foepulet1-foepulet2

2026:cafe:1a::1-2/64

10.0.0.104-10.0.0.107/30 – core1 - gazdasag foepulet1

2026:cafe:1b::1-2/64

10.0.0.108-10.0.0.111/30 – core1 - gazdasag foepulet2

2026:cafe:1c::1-2/64

10.0.0.112-10.0.0.115/30 – core2 - gazdasag foepulet1

2026:cafe:1d::1-2/64

10.0.0.116-10.0.0.119/30 – core2 - gazdasag foepulet2

2026:cafe:1e::1-2/64

10.0.0.120-10.0.0.123/30 – gazdasag foepulet1-emelet1

2026:cafe:1f::1-2/64

10.0.0.124-10.0.0.127/30 – gazdasag foepulet1-emelet2

2026:cafe:20::1-2/64

10.0.0.128-10.0.0.131/30 – gazdasag foepulet2-emelet1

2026:cafe:21::1-2/64

10.0.0.132-10.0.0.135/30 – gazdasag foepulet2-emelet2

2026:cafe:22::1-2/64

10.0.0.136-10.0.0.139/30 – gazdasag foepulet1-mellek1

2026:cafe:23::1-2/64

10.0.0.140-10.0.0.143/30 – gazdasag foepulet1-mellek2

2026:cafe:24::1-2/64

10.0.0.144-10.0.0.147/30 – gazdasag foepulet2-mellek1

2026:cafe:25::1-2/64

10.0.0.148-10.0.0.151/30 – gazdasag foepulet2-mellek2

2026:cafe:26::1-2/64

10.0.0.152-10.0.0.155/30 – gazdasag foepulet1-foepulet2

2026:cafe:27::1-2/64

10.0.0.156-10.0.0.159/30 - Core1-core2

2026:cafe:28::1-2/64

Core1-Admin 172.16.29.96-172.16.29.99/30

2026:1:1:26::/64

Core1-S01 172.16.29.100-172.16.29.103/30

2026:1:1:27::/64

Core2-Admin 172.16.29.104-172.16.29.107 /30

2026:1:1:28::/64

Core2-S02 172.16.29.108-172.16.29.111/30

2026:1:1:29::/64

Internet felé egy /29-es publikus tartományt kapunk

Ipv4: 201.12.121.16/29

Ipv6 public

2001:4860:4401:17::b8/64