# IP címtartományok

172.16.0.0/12 felosztva VLSM segítségével – Access layer címek

10.0.0.0/8 - /30-as hálózatokra – Distro/Core réteg kommunikáció

192.168.1.0/29 – core hostok

Ipv6 mernokire vlanok: 2002:db8:cafe::/64

Ipv6 mernokire distro: 2002:cafe:efac::/64

IPV4 publikus tartomány: 209.165.1.0/29

Ipv6 publikus tartomány: 2001:4860:4801:1::/64

VLanok:

10 – Diak – 500 host /23

20 – Tanar – 30 host /27

30 – GH 60 host /26

40 – Guest 250 host /24

99 – MGMTNative 60 host /26

Standby ip: utolsó kiosztható

info foepulet 10 – 172.16.0.0-172,16.1.255 /23

info emelet 10 – 172.16.2.0-172.16.3.255 /23

mernok foepulet 10- 172.16.4.0-172.16.5.255 /23

mernok emelet 10 – 172.16.6.0-172.16.7.255 /23

gazd foepulet 10 – 172.16.8.0-172.16.9.255 /23

info foepulet 40 – 172.16.10.0-172.16.10.255 /24

info emelet 40 – 172.16.11.0-172.16.11.255 /24

mernok foepulet 40 – 172.16.12.0-172.16.12.255 /24

mernok emelet 40 – 172.16.13.0-172.16.13.255 /24

gazd foepulet 40 – 172.16.14.0 – 172.16.14.255 /24

info emelet 30 – 172.16.15.0-172.16.15.63 /26

- Többi ip reserved bővülés esetére

info foepulet 99 – 172.16.16.64-172.16.16.127 /26

info emelet 99 172.16.16.128 – 172.16.16.191 /26

mernok foepulet 99 – 172.16.16.192-172.16.16.255 /26

mernok emelet 99 – 172.16.17.0-172.16.17.63 /26

gazd foepulet 99 – 172.16.17.64-172.16.17.127 /26

info foepulet 20 – 172.16.17.128-172.16.17.159 /27

info emelet 20 – 172.16.17.160-172.16.17.191 /27

mernok foepulet 20 – 172.16.17.192-172.16.17.223 /27

mernok emelet 20 – 172.16.17.224-172.16.17.255 /27

gazd foepulet 20 – 172.16.18.0- 172.16.18.31 /27

mernok ipv6

10 2002:db8:cafe:1::/64

20 2002:db8:cafe:2::/64

30 2002:db8:cafe:3::/64

40 2002:db8:cafe:4::/64

99 2002:db8:cafe:5::/64

Distro+ core ipk

Core:

PTE-RTR G1/0/2 – 192.168.1.1 – winszerver: 1.2 /29

PTE-RTR G1/0/3 – 192.168.1.9 – winszerver: 1.10 /29

PTE-RTR G1/0/4 – PTE-ASA G1/1 -10.1.1.0/30

2002:cafe:efac:1::/64

PTE-ASA G1/2 – ISP – 209.165.1.0/29 (WAN ip 1.2, többi PAT, servereknek 1.3 és 1.4 Statikus nat )

Info kar:

Iff-rtr g0/0/1 – pte-rtr g1/0/7 – 10.0.0.0-10.0.0.3/30

IFF-RTR g0/0/0- IFF-LSW1 g1/0/24 – 10.0.0.4-10.0.0.7 /30

IFF-LSW1 g1/0/3-4 – IFF-LSW2 g1/0/3-4 (pagp) – 10.0.0.8-10.0.0.11/30

IFF-LSW1 g1/0/1-2 – IFF-RSW1 g/1/0/1-2 (lacp) – 10.0.0.12-10.0.0.15/30

IFF-LSW2 g1/0/1-2 – IFF-RSW2 g/1/0/1-2 (lacp) – 10.0.0.16-10.0.0.19/30

IFF-RSW1 g1/0/1-2 – IFF-RSW2 g/1/0/1-2 (lacp) – 10.0.0.20-10.0.0.23/30

Mernoki kar

MFF-RTR g0/0/1-PTE-RTR g1/0/5 – 10.0.0.24-10.0.0.27/30

2002:cafe:efac:2::/64

MFF-RTR g0/0/0 – MFF-MLS1 g1/0/1 – 10.0.0.28-10.0.0.31/30

2002:cafe:efac:3::/64

MFF-MLS1 G1/0/24 – MFF-MLS2 G1/0/24 – 10.0.0.32.10.0.0.35/30

2002:cafe:efac:4::/64

MFF-MLS2 G1/0/23 – MFF-MLS3 G1/0/24 – 10.0.0.36.10.0.0.39/30

2002:cafe:efac:5::/64

Ipv6 over ipv4 tunnel ip:

2002:cafe:efac:6::/64

GFF-MLS-1 tunnel ip:

10.0.0.40-10.0.0.43/30

Gazd folyt.

Distro- Access portok folyt.

LFF-LSW1 G1/0/5-9

LFF-RSW1 G1/0/5-7

LFF-LSW2 G1/0/5-7

LFF-RSW2 G1/0/5-7

GFF-MLS-1 G1/0/2-9

MFF-MLS-1

G1/0/1-2

MFF-MLS-2 G1/0/1

MFF- MLS-3- G1/0/1-3 – 5-6